南京理工大学泰州科技学院

听力调频广播发射台项目竞争性谈判公告

根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理办法》的规定，拟对以下货物及服务以竞争性谈判方式采购，邀请有兴趣且符合资格条件的供应商，在接受本项目所有条款要求的基础上参加。

- 项目名称：听力调频广播发射台项目

- 项目编号：F2026.017

三、项目预算：4.9万元

四、项目主要要求

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数、要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调频音频工作系统软件 | 1.可实时查看设备状态、事件信息； 2.支持设备分组；媒体文件文件导入、下载、删除；可对紧急文件进行单独报警控制； 3.可对媒体文件创建列表；预设任务（支持在任务播放前预开设备，可以按日、月、年、工作日播放、教材制作功能等等）； 4.运行管理：可在媒体播放中手动暂停、停止、音量调节、修改播放模式、插入新的任务；支持任务类型优先级设置； 5.可对异常设备进行监管，查看、下载、删除日志 | 1套 |
| 2 | 数字智能调频 音频控制器 | 1.全自动控制或者手动控制，控制器与软件匹配使用，并做加密程序、以防复制拷贝； 2.支持双通道、四通道、多通道、通过软件可以预开时间，通过预设任务可以自动切换或手动切换通道，支持自动启动，预开启，音频输入支持RJ45接口及莲花接口。 | 1台 |
| 3 | 调频广播发射机 | 1.发射功率：100W； 2.发射频率：73.4MHz定制； 3.供电电源：AC220V； 4.失真∶总失真在100%调制下小于0.5%； 5.信噪比∶音频信号频率为1kHz、100%调制时，信噪比大于 60dB； 6.采用铝合金散热器和静音风扇设计即提供良好散热又能降低机器噪音，方便考试监听； 7.具备频率显示和音频频偏反馈窗口； 8.具有 LCD 显示器，简便而精确的读取、测量、调节和监测各项指标，包括频率、调制度、功率、反射功率、工作电压、工作电流、工作温度以及内部参数； 9.整机采用模块（部件）化设计； 10.微电脑 CPU 控制数字频率合成技术，LCD 显示，可任意预置并记忆频点，具有断电记忆功能。 11.LOMDOS全固态技术、功率放大器设有VSWR、温度、过激励保护、整机设有防雷保护；频率70-108MHZ；输出100W； 提供产品生产许可证、发射机型号核准证和入网许可证。 | 1套 |
| 4 | 调频音频均衡器 | 立体声31段图示均衡、自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3—5秒、6或12dB的提升或切频,在频点为20Hz一20kHz IS0标准1/3倍程程处均衡、具有平衡XLR接口或标准不平衡PHONE接口 | 1台 |
| 5 | 调频音频时序器 | 1.额定输出电压:交流220V、50Hz 2.可控制电源:8路；每路动作延时时间:1秒 3.供电电源:VAC50/60Hz35A 4.每路输出带指示灯 5.电源开关控制电源 6.单路额定输出电源:30A带有电压检测功能 | 1台 |
| 6 | 监听耳机 | 调频音频专业监听耳机 | 1只 |
| 7 | 专业监听音箱 | 采用25mm特殊涂层丝绢膜球顶高音单元，满足30平房间使用；信噪比≥75dB，频响范围：55Hz～20KHz，声道分离≥45dB，240V供电。 | 1对 |
| 8 | 话筒 | 1.专业播音话筒，防风设计，减少呼吸声和风噪；金属外壳或防静电处理，提升耐用性。 2..产品类型：有线 3.指向特征：心形单指向 4.收音头：动圈式 5.产品接口：三针专业音频接头(XLR 型公接头) | 1只 |
| 9 | 调音台 | 1.‌输入通道‌：10通道，其中4个单声道和3个立体声 2.‌输出通道‌：2个立体声输出和1个耳机输出 3.‌频响范围‌：±0.5dB (20Hz-20kHz) 4.‌总谐波失真‌：0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 5.‌电平表‌：2x7段LED电平表（PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20dB） 6.‌幻象电源‌：+48V | 1台 |
| 10 | 主控控制台 | 1.尺寸：1200*1000*750采用一级冷轧钢板，防锈处理，静电喷塑处理。 操作台后背板铝型材及支撑架采用2.0mm厚冷轧钢板,内部箱体机架式设计，实标规格。 2.木质台面部分采用25mm厚环保颗粒板贴防火板板面，内部为复合板，表面为HPL（防火板），整体厚度不低于25mm。桌面保证良好舒适的手臂支撑性，侧板烤漆上色。 3.箱体内部配有一层可调托盘，桌面下方配有键盘抽屉，前门采用缓冲合页开门方式，后门采用一体式挂门，使整体整洁美观，门上均有散热孔，便于设备的散热。 | 1台 |
| 11 | 转椅 | 气压升降，静音滚轮。 尺寸参考：升降高度：8cm，总高：90-98cm，座宽：50cm，座高：50-58cm，座深：43cm（以上尺寸±2cm）。根据学校要求定制。 | 1张 |
| 12 | 发射天线 | HTF-E5CX垂直极化、高增益垂直极化天线、广播电视机、发射机（专业级）定制，与发射机频点相匹配（包含对现有设备维护的所需材料） | 1套 |
| 13 | 馈线 | 抗干扰能力强50-9线，根据实际情况确认长度（包含对现有设备维护的所需材料） | 1套 |
| 14 | 发射塔架 | 与天线安装架配套，底部与天线杆连接。回波损耗：﹤-28dB 插入损耗：﹤0.1dB 输入输出阻抗：50Ω（包含对现有设备维护的所需材料） | 1架 |
| 15 | 避雷塔架 | 根据学校楼宇分部状态设计根据楼顶作业面设计，搭建避雷措施 | 1架 |
| 16 | 机柜 | 1200*600*800；1.2M、带风扇，散热性强 | 1台 |
| 17 | 音频线缆及辅材 | 音频设备连接线（辅材中包含对现有设备维护的所有材料） | 1批 |
| 18 | 安装调试 | 设备安装、天线安装、软件调试（包含对现有设备进行整理和维护），每年考前能进行维护检修、平时设备及软件有问题能及时处理 | 1项 |
| 19 | 施工 |  | 1项 |
| 20 | 质保 |  | 5年 |

合同签订后15日内安装调试完成（若遇特殊情况另行调整）

五、投标保证金及保证金要求

1.投标保证金金额： 无 元。中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还。

2.本次招标收取中标服务费500元（人民币¥500元），由中标人支付。

3.投标保证金必须以现金、银行本票或汇票形式，兑换银行为交行，单独密封与投标文件同时递交（备注采购编号+项目名称），否则将视为放弃投标。

开户名：南京理工大学泰州科技学院

开户行：交通银行泰州市新区支行

帐 号：384060400018170013220

六、资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本次采购内容，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。

2.具有履行合同所必需专业技术能力。

3.在经营活动中没有重大违法记录。

4.投标人提供自2023年1月1日以来同类型产品不少于3所高校的销售业绩证明。

七、其他要求

1.投标报价应为包干价（包含税金、安装费、运费、服务等）。最终以符合要求的投标报价中，总价最低的单位为中标单位。

2.结算方式：合同签订、设备安装完毕试用1个月后进行验收，验收合格后，费用由学校财务直接打入供应商账户。服务期内，若验收不合格，（验收标准包括设备功能是否正常、安装是否符合规范等）学校将有权取消其中标资格。由此产生的损失，由该单位承担。

3.踏勘时间：公告发布日至2026年5月15日，相关踏勘事宜请联系技术蔡老师，因不踏勘造成的损失，由投标人自行承担。

4.报价截止时间：2026年5月21日上午09：30，超过报价截止时间视为自动放弃本次报价。

5.开标时间：2026年5月21日上午10：00。

6.报价形式：密封现场报送，一式叁份，一正二副，含单位营业执照复印件及相关资质证书等(原件随时备查）。

7.投标报价表须加盖本单位有效印鉴、并标明单位名称。

报送地址：江苏省泰州市南京理工大学泰州科技学院信息处明德楼三楼4304信息处

8.技术咨询： 蔡老师          联系电话：15205260099

报 价 表

| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数、要求 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调频音频工作系统软件 | 1.可实时查看设备状态、事件信息； 2.支持设备分组；媒体文件文件导入、下载、删除；可对紧急文件进行单独报警控制； 3.可对媒体文件创建列表；预设任务（支持在任务播放前预开设备，可以按日、月、年、工作日播放、教材制作功能等等）； 4.运行管理：可在媒体播放中手动暂停、停止、音量调节、修改播放模式、插入新的任务；支持任务类型优先级设置； 5.可对异常设备进行监管，查看、下载、删除日志 | 1套 |  |  |
| 2 | 数字智能调频 音频控制器 | 1.全自动控制或者手动控制，控制器与软件匹配使用，并做加密程序、以防复制拷贝； 2.支持双通道、四通道、多通道、通过软件可以预开时间，通过预设任务可以自动切换或手动切换通道，支持自动启动，预开启，音频输入支持RJ45接口及莲花接口。 | 1台 |  |  |
| 3 | 调频广播发射机 | 1.发射功率：100W； 2.发射频率：73.4MHz定制； 3.供电电源：AC220V； 4.失真∶总失真在100%调制下小于0.5%； 5.信噪比∶音频信号频率为1kHz、100%调制时，信噪比大于 60dB； 6.采用铝合金散热器和静音风扇设计即提供良好散热又能降低机器噪音，方便考试监听； 7.具备频率显示和音频频偏反馈窗口； 8.具有 LCD 显示器，简便而精确的读取、测量、调节和监测各项指标，包括频率、调制度、功率、反射功率、工作电压、工作电流、工作温度以及内部参数； 9.整机采用模块（部件）化设计； 10.微电脑 CPU 控制数字频率合成技术，LCD 显示，可任意预置并记忆频点，具有断电记忆功能。 11.LOMDOS全固态技术、功率放大器设有VSWR、温度、过激励保护、整机设有防雷保护；频率70-108MHZ；输出100W； 提供产品生产许可证、发射机型号核准证和入网许可证。 | 1套 |  |  |
| 4 | 调频音频均衡器 | 立体声31段图示均衡、自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3—5秒、6或12dB的提升或切频,在频点为20Hz一20kHz IS0标准1/3倍程程处均衡、具有平衡XLR接口或标准不平衡PHONE接口 | 1台 |  |  |
| 5 | 调频音频时序器 | 1.额定输出电压:交流220V、50Hz 2.可控制电源:8路；每路动作延时时间:1秒 3.供电电源:VAC50/60Hz35A 4.每路输出带指示灯 5.电源开关控制电源 6.单路额定输出电源:30A带有电压检测功能 | 1台 |  |  |
| 6 | 监听耳机 | 调频音频专业监听耳机 | 1只 |  |  |
| 7 | 专业监听音箱 | 采用25mm特殊涂层丝绢膜球顶高音单元，满足30平房间使用；信噪比≥75dB，频响范围：55Hz～20KHz，声道分离≥45dB，240V供电。 | 1对 |  |  |
| 8 | 话筒 | 1.专业播音话筒，防风设计，减少呼吸声和风噪；金属外壳或防静电处理，提升耐用性。 2..产品类型：有线 3.指向特征：心形单指向 4.收音头：动圈式 5.产品接口：三针专业音频接头(XLR 型公接头) | 1只 |  |  |
| 9 | 调音台 | 1.‌输入通道‌：10通道，其中4个单声道和3个立体声 2.‌输出通道‌：2个立体声输出和1个耳机输出 3.‌频响范围‌：±0.5dB (20Hz-20kHz) 4.‌总谐波失真‌：0.02%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 5.‌电平表‌：2x7段LED电平表（PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20dB） 6.‌幻象电源‌：+48V | 1台 |  |  |
| 10 | 主控控制台 | 1.尺寸：1200*1000*750采用一级冷轧钢板，防锈处理，静电喷塑处理。 操作台后背板铝型材及支撑架采用2.0mm厚冷轧钢板,内部箱体机架式设计，实标规格。 2.木质台面部分采用25mm厚环保颗粒板贴防火板板面，内部为复合板，表面为HPL（防火板），整体厚度不低于25mm。桌面保证良好舒适的手臂支撑性，侧板烤漆上色。 3.箱体内部配有一层可调托盘，桌面下方配有键盘抽屉，前门采用缓冲合页开门方式，后门采用一体式挂门，使整体整洁美观，门上均有散热孔，便于设备的散热。 | 1台 |  |  |
| 11 | 转椅 | 气压升降，静音滚轮。 尺寸参考：升降高度：8cm，总高：90-98cm，座宽：50cm，座高：50-58cm，座深：43cm（以上尺寸±2cm）。根据学校要求定制。 | 1张 |  |  |
| 12 | 发射天线 | HTF-E5CX垂直极化、高增益垂直极化天线、广播电视机、发射机（专业级）定制，与发射机频点相匹配（包含对现有设备维护的所需材料） | 1套 |  |  |
| 13 | 馈线 | 抗干扰能力强50-9线，根据实际情况确认长度（包含对现有设备维护的所需材料） | 1套 |  |  |
| 14 | 发射塔架 | 与天线安装架配套，底部与天线杆连接。回波损耗：﹤-28dB，插入损耗：﹤0.1dB，输入输出阻抗：50Ω（包含对现有设备维护的所需材料） | 1架 |  |  |
| 15 | 避雷塔架 | 根据学校楼宇分部状态设计根据楼顶作业面设计，搭建避雷措施 | 1架 |  |  |
| 16 | 机柜 | 1200*600*800；1.2M、带风扇，散热性强 | 1台 |  |  |
| 17 | 音频线缆及辅材 | 音频设备连接线（辅材中包含对现有设备维护的所有材料） | 1批 |  |  |
| 18 | 安装调试 | 设备安装、天线安装、软件调试（包含对现有设备进行整理和维护），每年考前能进行维护检修、平时设备及软件有问题能及时处理 | 1项 |  |  |
| 19 | 施工 |  | 1项 |  |  |
| 20 | 保修 |  | 5年 |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |
| 二次报价（元） |  |  |  |  |  |

交货日期：要求对方在合同签订后15日内安装调试完成（若遇特殊情况另行调整）

★报价前请充分与技术咨询老师充分沟通，报价为含税包干价，后期可能有微调，无设备变动情况，学校不再追加任何费用。

单位名称：（公章）

联系人及联系电话：

年     月     日