南京理工大学泰州科技学院

毕业设计（论文）外文资料翻译

学院 （系）：    环境与制药工程学院

专    业：          环境工程

姓    名：           陆禹豪

学    号：         1703900139

外文出处：Science Direct，2021，176：109192.

附    件： 1.外文资料翻译译文；2.外文原文。

指导教师评语： 该同学外文资料翻译译文语句较通顺、表达较清晰、专业用语基本准确，能够直译结合意译。说明该同学有一定的外文阅读、翻译能力，达到了本科毕业设计要求。 签名： 2023年 2月26 日

附件1：外文资料翻译译文

一种测定镉的精确分析方法：基于紫外线的光化学蒸汽产生-开槽石英管基于原子阱火焰原子吸收分光光度法

摘要

在本研究中，提出了一种环保、准确的镉测定分析方案。在火焰原子吸收分光光度法（FAAS）分析之前，采用基于紫外线的光化学蒸汽产生（PVG）方法作为样品引入系统来消除基质效应。为了进一步提高系统的分析性能，将PVG系统与一种称为t形开槽石英管-原子捕获（T-SQT-AT）的在线预富集技术相结合，用于在线预富集镉。氢气被用于从石英表面释放收集到的Cd原子。在最佳条件下，该方法的检出限（LOD）和定量限（LOQ）分别为2.5ng/mL和8.2ng/mL。自来水和达芙蓉茶样品的回收率分别为87.6%～105.3%和90.9%～103.3%。

介绍

镉作为元素周期表IIB族中的过渡金属，对生物体具有致癌和毒性。它一般以其金属矿石及其矿物化合物如氧化镉和硫酸镉的形式存在于自然界中。这种元素被用于生产电池、塑料、金属容器、肥料、颜料，每年约有3万吨镉被释放到生态系统中。因此，人体肯定会通过水、空气、食物或使用镉的工业区域接触到镉。香烟也是人体代谢接触镉的主要途径之一。据报道，烟草中的镉浓度在0.77µg/g～7.02µg/g之间。众所周知，镉对肾、肝等器官具有毒性作用。它可以导致活性氧的产生，DNA损伤和DNA修复系统的抑制。此外，美国环境保护署(USEPA）建议饮用水中镉的可接受最高水平为5.0µg/L。

在分析原子光谱学中，化学蒸汽生成（CVG）常被用作样品导入系统。非易失性通过对样品进行各种预处理，金属种类可转化为其挥发形式（金属氢化物、金属烷基、金属卤化物和金属羰基等）。CVG系统具有降低基体效应、提高分析仪器的检测能力和对分析物的选择性等优点。在氢化物生成系统中，硼氢化钠被用作还原剂，用于生成有利金属的挥发性氢化物。还原剂（NaBH4）已被用于镉挥发性物质的形成，并观察到镉氢化物在室温下分解。镉原子在室温下生成，并在没有火焰的情况下吸收它的比辐射。另一方面，氢化物生成方法需要昂贵且不稳定的化学物质。因此，开发了一种绿色替代方法，称为基于紫外线的光化学蒸汽生成（PVG），通过利用低分子量有机酸（LMWOAs）作为光化学试剂来产生挥发性金属分析物。另一方面，在文献中，紫外照射下LMWOA介质中发生的挥发性镉物质并没有很好地鉴定。2003年，Sturgeon等报道了首个以PVG系统为样本的研究原子吸收光谱法引入系统。该系统已成为从不同基质中分离几种金属的常用分析方法。文献中，将PVG系统与原子荧光光谱-光度法（AFS）、电感耦合等离子体-光学发射光谱（ICP-OES）、电感耦合等离子体-质谱法（ICP-MS）和石墨炉原子吸收光谱法（GF-AAS）等几种分析仪器耦合，用于几种分析物的测定。

火焰原子吸收分光光度法（FAAS）的检出限比其他一些分光光度仪（GFAAS,ICP-MS）要高，因为FAAS体系中雾化效率低，原子在光路上停留时间短。有几种离线和在线预富集方法可以实现对分析物的较低检出限。一些离线方法，如分散液-液微萃取（DLLME）、可切换溶剂基液相微萃取（SSLPME）、固相萃取（SPE）和超声辅助磁分散微固相萃取（UA-M-D-µSPE），已被用于从几种基质中提取和预浓缩分析物。解决这些问题的另一种方法是将开槽石英管（SQT）与传统的FAAS系统结合使用。开槽石英管用于FAAS系统主要有两个目的:（a）增强原子在FAAS光路中的停留时间，（b）在SQT的内表面捕获原子。在原子阱（AT）研究中，SQT被用作在线预富集工具，主要有两个步骤:（1）在贫焰条件下将分析物原子吸附到SQT的内表面上;（2）使用有机溶剂或氢气将分析物原子从SQT的内表面释放出来。

在本研究中，在FAAS分析之前，建立了配备T-SQT-AT系统的PVG系统，以测定自来水和达芙芙茶样品中的痕量镉。采用单变量优化方法，为所有变量指定最佳条件。在最佳条件下，对自来水和达芙蓉茶样品中的镉进行了方法验证和回收率实验。本研究是项目的一部分，也是PVG-T-SQT-AT-FAAS联合检测镉的首次研究。

化学试剂及仪表

镉、铁、硒、铅、钙和镁标准溶液（1000mg/L）。这些溶液作为原液，在整个研究过程中通过稀释来制备工作标准溶液。甲酸（纯度98%-100%）、乙酸（纯度>99.6%）、丙酸（纯度99.0%）、氯化钠（纯度99.0%）、硝酸钾（纯度≥99.0%）。使用Elga3水净化系统。从气体供应商获得高纯氩气和氢气。采用带燃烧器头的原子吸收分光光度计系统对镉进行定量测定。镉空心阴极灯（HCL）的狭缝宽度为0.5nm，发射波长为228.8nm，工作电流为2.0mA。采用氘空心阴极灯进行背景校正。T-sqt的尺寸为长16.0cm,T-sqt中T部分长6.0cm，外径1.8cm，内径1.5cm，入口槽5.8cm，出口槽2.0cm。此外在T-SQT系统的两侧放置了两把气刀，以防止喇叭状火焰扩展损坏FAA组件。一个蠕动泵用于在整个样品生产线上运输标准、样品溶液。在实验室中生产了具有独特设计的紫外线辐射光反应器，由两部分组成:（1）一个紫外线辐射源（SylvaniaT5型，产品名称为FeiloSylvania，土耳其）和（2）一条管道，用于在样品溶液转移到气液分离器（GLS）期间用紫外线照射处理样品溶液。该光源在UV-c区（约85%）发射紫外辐射，峰值为253.7nm。反应器内部的管由石英材料制成，为了最大限度地发挥光-分析物的相互作用，石英材料在UV区没有吸收。石英管是用8根相等的石英管以锯齿形图案相互连接而成的。石英管的内容积约为15.2mL，为了提高LMWOA自由基形成的光子透过率，将紫外光源放置在石英管的中心。反应器容器的内表面用铝箔覆盖，以保护实验室人员。GLS的喷雾室设计为球形。GLS的内部体积约为65cm3。雾化器与腔室同心，将液滴喷射到内壁。向腔室底部延伸一根圆柱形管，以防止液体样品被氩气拖到雾化器。圆柱形管的尺寸为高40mm，外径10mm，内径6mm。图1为PVG-T-SQT-AT-FAAS系统。

图1  PVG-T-SQT-AT-FAAS系统原理图

过程

第一步用8.0M丙酸酸化标准液、样品溶液。接下来，使用蠕动泵将每个酸化的样品、标准溶液送入PVG系统6.0min。在蠕动泵的帮助下，将样品、标准溶液的流速固定在3.8mL/min。通过蠕动泵固定在一定流速下，将酸化后的溶液暴露在紫外线下4.0min。当酸化溶液的第一滴进入GLS时，载气（氩气）的阀门迅速打开，以便将分析物的挥发性物质转移到T-SQT系统中。挥发性分析物在稀薄火焰下被困在T-SQT表面上，持续6.0min。在样品完全滴入GLS后，载气阀关闭。最后，将氢气送入T-SQT系统，释放T-SQT内表面所有被捕获的分析物原子，获得目标分析物的清晰分析信号。

样品

自来水样品被装入一个预先清洗过的聚丙烯瓶中。接下来，将样品部分分别放入量瓶中，每个量瓶中加入30.1mL的13.3M丙酸。然后，分别在自来水样品中加入50ng/mL、100ng/mL和200ng/mL的Cd，然后用去离子水填充到50mL。达芙妮茶叶（2.50g）称重后装入量瓶，用饮用水稀释至250mL。然后，将混合物煮沸15分钟，冷却至室温。在60ng/mL～180ng/mL范围内对达芙妮茶溶液进行相同的加标程序。

在干扰研究中，选择硒、铁、铅、钙、镁、钠、钾、硝酸盐和氯化物作为所开发方法的可能干扰剂。在两种镉标准溶液（0.67µM/75µg/L）中加入干扰剂，加标至1:1和1:10的ana-lyte、干扰物摩尔比。硒、铁、铅、钙和镁溶液分别稀释其单独的标准溶液制备，氯化钠和硝酸钾盐分别作为其单独的离子。

结果与讨论（T-SQT-AT系统优化）。

本节对火焰类型、T-SQT-AT高度、氢气流量、载气流量、捕集期等系统参数进行了系统优化，以降低检出限。所有参数都通过单变量优化进行评估，并根据三次重复测量的最高平均值确定最优值。我们在之前的工作中对PVG方法的实验条件进行了优化，并在整个研究中使用了最优条件。虽然确定镉的最佳紫外照射周期为9.0min，但对于单次分析来说太长了，并且会对样品通量产生负面影响，因此，因此，我们选择4.0min作为最佳值。火焰的组成对原子在T-SQT内表面的有效吸附很重要，因为原子的吸附与火焰的温度成反比。因此，火焰的组成分别为低燃料火焰（8.0L/h）、化学计量火焰（12.0L/h）和富燃料火焰（16L/h），并对乙炔流速进行了研究，以获得最佳火焰组成。不出所料，贫焰的吸光度值最高;因此，确定其为最佳火焰类型。用化学计量学和燃料进行的实验没有观察到吸光度信号丰富的火焰。原子化过程后的分析物原子被捕获到T-SQT的内表面上，使分析物原子在光路中集中。T-SQT与燃烧器头之间的距离会影响T-SQT系统中火焰的运动和数量。因此，T-SQT的高度在0.0mm和2.0mm范围内测试燃烧器头部的值。由于这种优化，在0.0mm处获得了最高信号，其标准偏差也低于其他高度值。利用氢气释放石英管内表面的镉。因此，优化吸附原子旋转的氢气流速，可以控制信号形状，从而获得更窄和对称的信号。在优化过程中，氢气流速在7.8mL/min～730.5mL/min之间变化，选择的最优值为430mL/min，产生最高的信噪比。在GLS中从液体基质中分离出来的分析物通过氩气转移到T-SQT中，因为氩气也用于雾化液体样品。随着流速的增加，挥发性物质的分离和转移可以更有效地实现，尽管在某一点之后可能会出现分析物过度稀释的风险。因此，载气的流速被优化为10mL/min～870mL/min，以获得最大的捕集器效率。没有尝试高于870mL/min的氩气流速，因为有漏失液体进入雾化器管路的风险。在870mL/min流速下记录了最大吸光度，因此选择870mL/min为最佳氩气流量信号的高度与捕获的分析物原子数成正比，因此，俘获周期是原子阱性能的决定性变量。在优化过程中，标准溶液以1.0min～6.0min的周期以1.0min的间隔发送到PVG-T-SQT-AT-FAAS系统，以获得最大信噪比。因此，选择6.0min的捕获周期作为最优值。此外，在样品吞吐量方面，没有测试比6.0min更长的捕获周期。

价值分析数据

将10.0µg/L至500µg/L的镉标准溶液送入PVG-T-SQT-AT-FAAS系统，以便在表1所示的最佳实验条件下评估系统性能。每次测量后，用去离子水对所提出的系统进行清洗程序30s。将空白样品送入系统，控制因记忆效应引起的分析物信号，未观察到信号。除FAAS系统的分析性能外，PVG-T-SQT-A-FAAS 系统的LOD、LOQ、动态范围、EDR和决定系数。两种系统的LOD和LOQ值通过将sLC(样品中最低浓度的标准偏差)乘以3和10来计算。

结论

建立了一种廉价、精确、准确的PVG-T-SQT-AT-FAAS分析方法，用于测定自来水和达芙妮茶样品中的镉。该系统是基于在FAAS系统中测量之前PVG和T-SQT-AT系统的结合。在最佳实验条件下，将传统FAAS系统的标定图斜率与开发的方法进行比较，灵敏度提高了106倍。该方法的LOD和LOQ分别为2.5和8.2µg/L。将所提出的方法应用于环境(自来水)和食品(达芙妮茶)样品以检验其适用性，高回收率验证了该方法对两者的适用性。

附件2：外文原文