南京理工大学泰州科技学院

毕业设计说明书(论文)

| 作 者: | 王立川 | 学 号： | 1601920129 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院(系): | 智能制造学院 |  |  |
| 专 业: | 工业工程 |  |  |
| 题 目: | 基于动作分析的某产品作业过程分析 |  |  |
|  | 与优化 |  |  |

副教授/高级经济师

周建中

指导者：

徐伟

讲师

评阅者：

2020 年 5 月

毕业设计说明书（论文）中文摘要

在现代企业加工作业过程中，往往存在很多不经济动作，本文的研究目的就是尝试在优化这些不经济动作的同时提高效率并保证质量。本文的研究方法是运用包括动作分析在内的一系列工业工程方法对企业流水线进行分析改善。首先对流水线各工位的加工情况进行观察并进行分析，寻找流水线布局及工人加工动作中的不经济因素，加以改善并辅以仿真验证。通过对加工操作的优化及作业现场的重新布置，最终将目标流水线的总加工时间缩短28.1%，单工序作业时间最多优化40.5%。经过改善前后数据对比，最后流水线效率提升约59%。成功在提升加工操作经济性的同时保证人员工作舒适性，达到优质生产的目标。 关键词 动作分析 生产线优化 作业分析 程序分析

毕业设计说明书（论文）外文摘要

Title Analysis and optimization of a product's operation process based on motion analysis Abstract In the process of processing operations in modern enterprises, there are often many uneconomic actions. The purpose of this paper is to try to optimize these uneconomic actions while improving efficiency and ensuring quality. The research method of this paper is to use a series of industrial engineering methods including motion analysis to analyze and improve the enterprise assembly line. First, observe and analyze the processing conditions of each station in the assembly line, look for uneconomic factors in the layout of the assembly line and the processing actions of workers, improve them and supplement them with simulation verification. Through the optimization of the processing operation and the rearrangement of the job site, the total processing time of the target assembly line is finally reduced by 28.1%, and the single-process operation time is optimized by up to 40.5%. After comparing the data before and after the improvement, the efficiency of the final assembly line is improved by about 59%. It has succeeded in improving the economics of processing operations while ensuring the working comfort of personnel and achieving the goal of high-quality production. Keywords Motion analysis Production line optimization Operation Analysis Program analysis

目   录

1  绪论 ……………………………………………………………………………… 1

1.1  论文研究背景 ………………………………………………………………… 1

1.2  论文研究目的 ………………………………………………………………… 1

1.3  论文研究意义 ………………………………………………………………… 1

1.4  国内外研究概述 ……………………………………………………………… 2

1.5  论文研究方法 ………………………………………………………………… 3

2  基本理论及文献综述 ………………………………………………………………5

2.1  相关基本理论 ……………………………………………………………………5

2.2  论文研究思路 ……………………………………………………………………7

3  生产现状分析 ………………………………………………………………………9

3.1  流水线概况 ………………………………………………………………………9

3.2  流水线整体分析 …………………………………………………………………9

3.3  流水线程序分析 ………………………………………………………………12

3.4  流水线作业分析 ………………………………………………………………16

3.5  流水线动作分析 ………………………………………………………………18

4  改善方案设计 ……………………………………………………………………21

4.1  动作分析相关原则 ……………………………………………………………21

4.2  生产过程中的动作分析 ………………………………………………………22

4.3  改善方案的提出 ………………………………………………………………28

5  目标公司改善成果验证 …………………………………………………………34

5.1  生产线上作业测定 ……………………………………………………………34

5.2  各工序标准作业时间改善前后对比 …………………………………………37

5.3  本章总结 ………………………………………………………………………38

结束语 …………………………………………………………………………………40

致谢 ……………………………………………………………………………………41

参考文献 ………………………………………………………………………………42

1  绪论

1.1  论文研究背景

2003年，“工业4.0”概念初次问世，人类的工业制造水平又迎来一次提升浪潮。2015年，我国提出《中国制造2025》，紧跟转型步伐，并对对未来十年做出宏大的规划与展望。行至2020年，我国制造业正不断优化升级。国内制造业越发注重生产制造中的工业现代化与精益化。随着生产自动化程度的提高，人在生产制造过程中发挥的作用越来越小，由于人的原因导致的生产效率低下问题却凸显了出来。而这其中人与物料的交互是主要问题源。人机工程学是一门综合了例如测量学等多门学科在内的复合型学科。将人机环境作为研究对象进行分析，以保证工程设计的改善。动作分析是借助模拟操作员的动作和人体各部位（例如骨骼）产生的各种运动轨迹来分析操作员的人体工学。另外，操作员还可以借此提高工作效率。同时将工业工程方法应用于实际分析研究是很有价值和意义的。

1.2  论文研究目的

由于我国的工业工程专业研究起步较晚，虽然经过半个多世纪的发展，但工业现代化程度仍然有很大的上升空间。目前我国经济快速发展，冰箱及小家电产业发展迅猛。但是，很多冰箱的生产过程中存在着效率低下的问题。很多生产工序仍然依据着老旧的设计方案来进行生产，在加工流程、作业工序、人及操作等方面没有充分运用工业工程的思想来进行指导其现场生产工作[1]。

在产品加工过程中，使用工业工程机械操作的运行分析方法来分析操作，以发现并改善操作员加班的原因，从而更好地协调机器之间的协作。从当前运营过程中的生产效率低下会降低公司竞争力的角度来看，可以基于行为研究（经济行为原理）引入工业工程概念和方法。建立科学的操作系统，提高生产效率。降低成本和提高竞争力的目的。由于冰箱的生产和加工也越来越标准化和标准化，因此本文采用工业工程思想来分析某些类型的冰箱的生产过程，找出存在的问题，提出改进建议，并优化组装线。这不仅降低了公司的生产成本，提高了产品竞争力，还满足了市场需求。

1.3  论文研究意义

与国外相比，国内工业工程的应用一直滞后。自1990年代以来，中国先进的沿海地区已逐步引入工业工程，并慢慢成为企业改善生产手段中的中流砥柱。以捷安特、美的、一汽集团、华为、鞍山钢铁等知名企业为代表的大型企业已经开始将工业工程运用于企业的生产及管理之中[2]。但是，由于特定的发展现状，工业工程在我国还没有做到全面应用，目前我国工业化阶段虽进步显著，但还是问题颇多。现如今，在全国范围内大力推广工业工程方法可以说是重中之重。在如今工业转型、智能制造的大环境下，将工业工程方法融入企业生产制造，将精益生产的思想贯彻到企业车间一线显得格外重要。在企业生产过程中熟练运用动作研究等工业工程方法，不仅可以降低生产成本，更可以在某些硬件实力之外的领域，产品质量，工作效率都得以提高。比如减轻工人负担，提高良品率，整体提升企业制造能力等。这些各方面的提升可以帮助企业在严苛的市场环境下站稳脚跟，并谋求更高的发展。鉴于当下《中国制造2025》的现行计划，改善生产作业过程显得更为重要。考虑到国内制造业的体量，大量亟待改善的生产线在现在的国内制造企业普遍内存在，这赋予了本文强烈的现实意义。

1.4  国内外研究概述

1.4.1  国外研究现状

动作研究又称为动作分析，是吉尔布雷斯夫妇在1912年美国机械工程师学会会议上首次提出，同时也建立了可以组合成任何复杂动作的17种基本动素体系[3]。近百年来动作研究茁壮发展，其分析方法被运用于各个领域和实例。主要应用于生产制造企业管理中的工人操作分析问题。动作研究的大致发展历程可如下表1-1所示[4]：

表1-1  动作研究的发展历程

| 作者 | 年份 | 研究内容 |
| --- | --- | --- |
| Frederick Winslow Taylor | 1898 | 将科学管理理论应用到生产实践中，首创了时间研究方法 |
| Frank Bunker Gilbreth | 1912 | 进行动作研究，提出动作经济性原则与动作要素的划分 |
| H.B-Maynard | 1948 | 发表《方法时间测量法》，创建“预定时间测量法” |

动作分析方法通常可以列为下面这些类型：

（1）目视动作观察：通过视觉观察方法寻求改善；

（2）动素分析：将加工操作拆分为17种动素，依据必要程度将动素归类、进行分析和改进，并精简行为；

（3）影像分析：通过摄影录像记录操作行为，投影分析；

在动作分析的实际运用中，遵循动作经济原则是很重要的一点。其基本要求如下：

（1）尽可能多用双手；

（2）动作单元最小化；

（3）行程应尽可能短；

（4）轻松工作；

在实际运用中，Gemma S.Parra-Dominguez等人[5]在2015年曾利用从三维运动传感器数据中提取的特征，来对从楼梯上跌落过程中的下半身运动进行编码并分析，用以记录老年人在不慎摔倒时的肢体动作，同时建立相应的算法加以分析和优化，这有助于预防老人们在楼梯上摔倒事故的发生。Piero Zappi等人[6]通过穿戴在双臂上的 19个三轴加速度计，利用贝叶斯分类器对修车工人的基本修车动作进行了识别，并借助98%的识别率细致记录、还原修车工人的双手操作并进行了分析。

尽管国外运动分析研究的发展很快，但是由于尚未进行普及，加之工作量很大，因此大多数国家仍处于生产管理的初级阶段，管理较为粗糙。

1.4.2  我国研究现状

与美国和日本等发达国家相比，中国的行为分析仍具有重大的历史差异。在1980年代初，我们开始引进，学习和模仿国外运动的研究和应用经验。但推广度不强，应用水平也不高。懂得并掌握相关技术方法的工程技术人员和管理人员较少。国有公司没有从系统的角度认识动作研究对公司的价值，当时的大环境也不利于开展推广。

虽然差距客观存在，但动作研究在国内的发展并是止步不前，就拿动作分析在某作业过程的优化应用研究这方面来举例。姜德意和张艺（2011）[7]以抓举物体动作为例，在建立人体数学模型的基础上，对抓举动作进行简化分析，结合动作优化的原则，给出了生产活动中抓举物体的优化动作。郑夏和程永康（2012）[8]则以上汽公司发动机流水线为研究对象，应用模特法对瓶颈工位，如安装润滑油轨的操作过程进行了动作分析，并运用动作经济原则对操作过程进行了优化，提高了生产效率。刘红晓和陈丽（2011）[9]在研究中为了简化男衬衫工艺中的过肩工艺环节，以缝制男衬衫过肩工序为研究对象，对缝制工艺动作进行细分，根据动作经济原则，对男衬衫过肩缝制工艺进行分析，并得出男衬衫过肩缝制工艺的优化工艺。

现如今，国内已可以看到不少应用先例，但诸如：（1）专业技术人员的缺乏；（2）分析过程、数据分析的繁杂；（3）企业对工业工程方法应用的意识淡薄等负面因素还是从一定程度上拖慢了国内动作研究乃至国内的工业工程专业研究、发展的步伐[10]。

1.5  论文研究方法

（1）程序分析。程序分析法以产品和零件的制造全过程为研究对象，把加工工艺划分为加工、检验、搬运、等待和储存等五种状态加以记录，并通过这些数据对现行的生产流水线进行改进[11]。

（2）作业分析。通过对以人为本的过程进行详细研究，科学合理地安排工人，工作对象和工作工具，以达到合理的过程设计，减轻工人的劳动强度，减少工作时间。它是研究一道工序、一个工作地点的作业者使用机器或者不使用机器的各个作业活动[12]。

（3）动作分析。动作研究法是按操作者实施的动作顺序观察动作，用特定的记号记录以手、眼为中心的人体各部位的动作内容，并将记录图标化，以此为基础，判断动作的好坏，找出改善点的一套分析方法[13]。

2  基本理论及文献综述

2.1  相关基本理论

20世纪前页，工业工程（Industrial Engineering）在美国萌芽。泰勒（F.W.Taylor）和吉尔布雷斯（Frank.L.Gilbreth）为了研究大规模生产的工业制造体系下的管理办法，观察分析工人的作业过程，找寻提升操作效率的方法，使生产效率得以大幅提高，从而创立了工业工程这一学科[14]。经过这些年的不断发展，工业工程已经成长为一门综合性学科，并广泛应用于绝大部分的工业化国家和处于经济快速发展过程中的发展中国家。工业工程学科同时具有管理型和技术性两种特性，这两者在应用于企业的实际过程中有效结合，达到改善生产系统、提高工作效率和生产率、降低成本的最终目的。

工业工程的发展迄今已有一个多世纪，这期间其相关理论内容也在不断充实、深化。一般来说，工业工程具有的含义可以表述为六项如下：

表2-1  IE的基本含义

| 序号 | 含义 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 学科性质 | 一门技术与管理相结合的交叉学科 |
| 二 | 研究对象 | 由人员、物料、设备、能源、信息组成的各种生产及经营管理系统以及服务系统 |
| 三 | 研究方法 | 综合运用数学、物理学和社会科学的知识技术，结合工程分析的原理方法，来对结果进行确定、预测和评价 |
| 四 | 任务 | 研究如何见人员、物料、设备、能源和信息等要素设计和建立成一个集成系统，并不断改善，从而提升效率 |
| 五 | 目标 | 提高生产率和效率、降低成本、保证质量和安全，获取多方面的综合效益 |
| 六 | 功能 | 对生产系统进行规划、设计、评价和创新 |

2.1.1  程序分析

工作研究是工业工程学科研究的重点，是方法研究与工作衡量的高度结合，其中，程序分析是支持开展工业工程研究活动与实际应用的重要技术。

程序分析指的是按照生产工艺程序，将产品和零件的制造全过程做为研究对象，对这些工艺步骤逐个的进行观察、分析和研究。按照状态不同，这些步骤可以分解为五种基本活动：加工、检查、搬运、等待和储存。分析这些步骤，使其设计合理，并尽量去除冗余重复，消除无用的等待、搬运等不利。对每一个步骤都详细观察记录，并进行分析，找出影响生产效率的问题点，借助数据对生产流水线加以改进，实现生产效率的提高[15]。

可以说，如果要进行生产工序研究，那么首要任务便是进行程序分析。其中，程序指的是在生产过程中所执行的操作、移动路径等，任何工作都是在一定的程序知道下完成的，而程序分析工作，就是将各工序中的不合理操作进行Eliminate取消、Combine合并、Rearrange重排、Simplify简化操作，也就是所说的“ECRS四大原则”。

程序分析按照在生产过程中研究对象的不同，可以细分为：工艺程序分析、流程程序分析、布置与经路分析和管理事务分析四种[5]。

为了更好的服务于程序分析的实际应用，美机械工程师协会规定了五个符号分别代之程序分析中的各项基本活动。列为下表：

表2-2  常用符号及其含义

| 符号 | 名称 | 表示的意义 |
| --- | --- | --- |
| ○ | 操作 | 指原材料、零件或半成品按照生产目的承受物理、化学、形态、颜色等的变化 |
| □ | 检查 | 对原材料、零件、半成品、成品的特性和数量进行测量。或者说将某目的物与标准物进行对比并判断是否合格的过程 |
| → | 搬运 | 表示工人、物料或设备从一处向另一处在物理位置上的移动过程 |
| D | 等待或暂存 | 指在生产过程中出现的不必要的时间耽搁 |
| ▽ | 存储 | 为了控制目的而保存货物的活动 |

2.1.2  作业分析

作业分析也是工业工程的研究内容之一。作业分析主要是通过详细研究工人，操作对象和操作设备之间的关系以及科学的布置工人，操作对象和操作设备来合理安排过程结构和减员。更小的操作负荷减少了操作时间和时间消耗，缩短了整个生产周期并提高了产品质量和产量。

同时，根据调查目的的不同，可将作业分析分为一下三大类：（1）人机作业分析；（2）联合作业分析；（3）双手作业分析[14]。

2.1.3  动作分析

翻阅教材，动作分析定义如下，可表述为根据生产人员的操作顺序观察其动作，对以手、眼为重点的人体各部位的操作，用特定符号加以记录，并将记录具象化为图表，在这些工作完成后，对各个动作进行分析，判断这些动作存在的合理性，并找出需要改善的内容的一种分析方法。

动作分析的关键是了解操作员的行为并识别和改善问题。我们可以从以下几个方面对其进行总结。

（1）了解目标肢体各个部位的动作规律；

（2）明确双手同时工作的可能性；

（3）确定动作目标，在动作过程中分析、确定其必要性；

（4）尽量使双手平衡作业；

动作分析方法可大致分类如下图[16]：

图2-1  动作分析方法分类

2.2  论文研究思路

通过分析，发现当前目标产品的组装生产线存在不良因素，这阻碍到了公司生产效率的提高，且不能很好的满足当下的市场需求。为改善目前公司的生产现状，现对公司加工流水线上的每一个工序进行分析研究。并提出如下研究内容：

（1）利用程序分析原理，对整条产品线加工工序流水线进行优化；

（2）利用作业分析原理，对单一产品机加工工序进行改进；

（3）利用动作分析原理（以动作经济原则为主），对人机加工操作流程进行改善；

一下为本论文大致研究思路：

（1）研究和数据收集。调查现有的生产过程和方法，记录当前的生产操作过程，收集与生产相关的数据，包括装配过程，操作方法，工作时间，操作员和其他数据，根据相关表格创建统计信息，报告不合理的内容并简要分析。

（2）使用运筹学方法，行为经济学原理和其他分析方法来制定新的运维方法。确定原始装配线上存在的问题，提出改进建议并加以改进。

（3）分析流水线布置,运用程序分析方法分析流水线各个单元的布置位置、工作人数和加工时间，寻找改进点并加以改善。

（4）将改善前后的生产率进行对比，确定改善成果，并总结改善经验。

3  生产现状分析

3.1  流水线概况

本文分析对象公司比较年轻。经过若干年的发展，公司市场地位取得长足进步。该公司致力于研究和开发，生产和销售冷热半导体热箱以及压缩机冷却器。它的主要客户包括一些载具制造商和商场。经过几年发展、技术创新，在行业内具有了一定影响力。公司产品远销各国，现为BMW、AUDI、Benz、Ford等知名企业的合作供应方。目前，在中国建立了过万平米的现代化制造生产车间。公司现有百余名员工，年产量可观。

现如今， 该公司已经具有一定规模，但是快速的发展使其制造过程落后于公司的发展，这是效率低下和竞争力下降的迹象。具体表现包括订单延误，客户投诉增加等。

3.2  流水线整体分析

流水线整体布局呈“蛇形”，长度总计近百米。按照加工内容大致可分为四个部分。第一部分是一些产品初期组装。在流水线第二部分，加工人员需对压缩机进行抽气使其真空。第三阶段是为压缩机加注制冷剂。生产线末端执行的是产品最后的加工清洗。

若是按一般早八点至晚九点的工作时间，额定生产量应该在一千零五十六台左右。即生产节拍是11×36001056=37.5秒/台或是8×3600768=37.5秒/台。而实际上收到瓶颈工序的影响流水线生产节拍远大于理想节拍。如果再考虑到货损，每天的生产量只有190台左右。理想与实际的对比可表示为下图所示：

图3-1  理想数据与现实数据的对比

该产品标准作业工时总计约为1450秒。流水线上单人单岗，总共记22个工作站。各工序的名称及其标准作业工时列举在下表。

表3-1 各工序相关信息

| 序号 | 工序名称 | 标准工时（s） | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳打眼 | 90 | 1 |
| 2 | 安装底部支撑、退壳体螺丝 | 65 | 1 |
| 3 | 加工管材 | 75 | 1 |
| 4 | 安装制冷单元 | 80 | 1 |
| 4A | 安装制冷单元 | 80 | 1 |
| 5 | 弯冷凝器 | 65 | 1 |
| 6 | 抽真空、焊接管材 | 150 | 1 |
| 7 | 加注制冷剂 | 80 | 1 |
| 8 | 加工灯盒零件 | 20 | 1 |
| 9 | 组装灯盒 | 70 | 1 |
| 10 | 管材保温 | 90 | 1 |
| 11 | 安装总控器、排线 | 80 | 1 |
| 12 | 加工风扇 | 30 | 1 |
| 14 | 固定风扇、装冷冻门 | 50 | 1 |
| 15 | 内部清洁 | 130 | 1 |
| 16 | 装门饰板 | 80 | 1 |
| 17 | 装配手挽及支架 | 80 | 1 |
| 17A | 转配手挽及支架 | 80 | 1 |
| 18 | 装门圈密封条 | 80 | 1 |
| 19 | 安装冷冻室门、锁组件、顶板 | 200 | 1 |
| 19A | 安装冷冻室门、锁组件、顶板 | 200 | 1 |
| 20 | 外部清洁收尾 | 80 | 1 |

目标公司的生产具有如下特点：

（1）顺序性，物料依据固定的加工顺序在流水线上移动，在各个工位之间输送。加工的先后顺序和流水线的运作方向一旦确定，便不能在生产过程中进行改变。若上一个工位没有完成本属于他的作业内容，下游工位将必定收到其影响；

（2）由于加工对象的体积较大，加工过程中需要较大空间，移动半径必须相应增大以适应现场实际环境。但由此会造成工位较传送带稍远，会影响工人操作灵活程度；

（3）由于加工对象的重量较大，工人在对物料进行移动时如若没有可借助的工具将会较为吃力；

（4）因为工厂占有人工装配的成本优势，再加之生产过程较为繁琐，故流水线上的作业方式基本为手工装配。由于加工操作需要一定专业技巧，操作员的熟练度要求会比较高，否则生产效率很难得到保障；

（5）对生产线的平衡有特殊要求。如果工艺设计不合理，将直接影响流水线的平衡，甚至于有半成品在加工过程中空置造成浪费。

由于车间场地的限制，冰箱的大尺寸，流水线的特性和其他因素与最初的生产线布局，物料放置区域和加工流水线分开，操作员被夹在物料和装配线当中。操作员须背过身去拿取所需物料，再转身移动到流水线上进行加工。

本案例公司是一家外资公司，虽然公司的待遇依然算不错，奈何大环境不佳，职员离职常有发生。职员离职的原因一般有二：一时冰箱本属于季节性产品，旺季产量大自然用工量大，而淡季则相反；二是外来务工人员自然流动的天然不稳定因素[17]。公司职工不稳定的主要原因可以列举如下：

（1）人员流动性大，当地劳动力多为内陆人口外出打工。再加之相关产品的季节特性，淡旺季相应裁员增招，导致常年稳定在职的职工寥寥无几。

（2）整体工龄很短，缺乏相关技巧和经验。职工年龄大体结构还是很年轻的。总体中有70%以上的员工都是在20~25岁范围之内。虽然年轻工人具有较高的可塑造性和应变能力，但是由于流水线上实际生产经验较为缺乏，他们的操作往往不甚规范，在加工时存在不少个人随意操作的情况。

总之，用工不稳、用工不精的问题是制约公司提高产能的重要原因。

3.3  流水线程序分析

公司产品种类虽然多样，但同一事物总归有相似之处。冰箱的制造无非也是常见的加工步骤，其机械结构也基本稳定，并无太大差异。以本文研究对象产品为例，其加工流程程序可见下图：

图3-2  冰箱组装工艺流程图

根据工艺流程图可见，不在加工流程主线上的5条支线共计8个工序是属于外包或是提前加工好的半成品。所以他们并不是在本次研究的生产线之上进行的加工，不计入分析。主线所涵盖的各工序相关信息可见下表：

表3-2  流水线上工序名称、作业时间及人员统计表

| 序号 | 工序名称 | 标准工时（s） | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳打眼 | 90 | 1 |
| 2 | 装底座支架 | 65 | 1 |
| 3 | 加工管材 | 75 | 1 |
| 4 | 安装制冷单元 | 80 | 1 |
| 4A | 安装制冷单元 | 80 | 1 |
| 6 | 抽真空、焊接管材 | 150 | 1 |
| 7 | 加注制冷剂、封焊 | 80 | 1 |
| 10 | 管材保温、固定冷凝器 | 90 | 1 |
| 11 | 装控制线、插线 | 80 | 1 |
| 14 | 固定风扇、装冷冻门 | 50 | 1 |
| 15 | 内清部洁 | 130 | 1 |
| 19 | 安装冷冻室门、锁组件、顶板 | 200 | 1 |
| 19A | 安装冷冻室门、锁组件、顶板 | 200 | 1 |
| 20 | 外部清洁收尾 | 80 | 1 |
|  | 合计 | 1450 | 14 |

根据实际情况，借助witness软件进行仿真，可以建立如下模型：

图3-3  流程图仿真（改善前）

模型还原了流水线各工位工时及顺序，需要说明的是，由于教育版witness软件的限制，定义元素不得超过系统上限。故本次建模将工序4、工序4A和工序19、工序19A各视为一个工序。同时由于考虑到“传送带”元素受定义上限而产生的对生产仿真的影响，故将系统运行时间设定为远大于流水线运作速率的值。同时改善后的“传送带”元素参数不变，尽可能在控制变量的情况下比较优化结果，降低仿真误差。

在上述情况下运行系统，设定的660个单位的工作时间中，流水线共加工成品160件。并得到如下数据：

图3-4  各工位仿真数据（改善前）

根据仿真以及相关数据可以发现，流水线的设计不够均衡。

目标产品历经多年迭代，但其生产工艺、作业手法仍然是沿用很多年前未曾更新的方法。随着公司的发展，近年来市场需求量增多，公司生产部门明显感觉到压力上升，生产节拍缓慢的问题日渐凸显。

本条流水线目前生产作业时间最长的是工序19和工序19A，作业时间达到了200秒。这与预计为37.5秒的生产节拍相差甚远。瓶颈工序的作业时间是生产节拍的5.3倍，可以说相当不合理，亟待改善。

由统计表3-2可看出，当前流水线最短工时出现在工序14固定风扇、装冷冻室门上。同时参照witness软件仿真模拟数据（见图3-4），工序14由于其最短的加工时间，其工作开动率仅为23.59%，低于平均值51.68%。可以确定工序14设定不合理，需要调整工作内容来平衡工时，提高工位的工作开动率。

根据统计表3-2，由公式[18]：

流水线平衡效率=完成作业所需总时间工作台实际数目*节拍即：

流水线平衡效率=90+655+75+80+65+150+80+20+79+90+80+30+40+50+130+80+80+80+200+8020*200*100%=41.1%

经由上述计算可知，本条流水线的整体效率仅为41.1%。资源、时间的运用不甚理想，流水线中最短工时为40多秒，可最长的工时消耗高达200秒。这体现出工序加工时间的错乱不一，很容易造成效率低下等问题，提升空间很大。

3.4  流水线作业分析

由相关数据以及图标，可以清晰看到目标产品加工过程中最长工时是最短工时的4倍，差值达到150秒，合2.5分钟。如此不平衡的工时差势必会致使利用率低下。各工位的工时分布图见图3-5。

图3-5  工时分布图

存在问题：

（1）工位的工作量分布不合理

从作业时间的记录分析上可以看出，列入观察的14个工位，平均标准作业时间为103.6=90+65+75+80+80+150+80+90+80+50+130+200+200+8014（单位：秒），但是最长的作业时间近乎是这个平均值的两倍。可以看出这个时长为200秒的工序必定是作业内容较多，造成作业时间过高。这样不仅会导致这个工位出现阻塞，还会使其他工序出现等待时间，降低了流水线整体效率。

这时由于部分工位将出现工作负荷大于其它工位的情况，工人工作质量也会有所下降。所谓“不患寡而患不均”，职工的工作积极性，不仅受其所得的绝对报酬的影响，而且受其相对报酬的影响，即一个人不仅关心自己收入的绝对值(自己的实际收入)，而且关心自己收入的相对值(自己收入的相对值)，在这种情况下，势必易于引起员工的消极情绪，影响生产效率[19]。

想要解决此类工时分布不均问题的关键就是要将所有的作业步骤科学的分配给不同的工作单元。要使得每个工作单元的工作周期内尽可能得接近，这样每个避免了工作人员无谓的休息等待，使时间利用最大化[20]。最理想的情况是，流水线的生产节拍即为各个工位得标准工时。但实际情况显然差距巨大。

（2）操作区设计不合理

之前提到，本条流水线物料架与传送带之间有距离，这就导致在加工的过程中不得不不断抓取和放下物料，增加了手臂移动距离。同时也很容易造成操作疲劳。相关工具设置也不合理，所有加工中可能用到的工具均为普通涂装，颜色杂乱易混淆、摆放顺序也杂乱不易工人取用。操作员不得不不停寻找、甄别，浪费精力，浪费时间。很多工具的布置违背了动作经济原则。比如电动螺丝刀不是悬挂在工位旁，而是摆放在工位旁，这样一把重0.5千克的电动螺丝刀在一天的工作中需要至少移动数百次，很容易造成操作员肢体疲劳。

（3）操作人员手法不熟练

由于公司职员工龄普遍较短，工作经验不佳，所以在一些需要经验技巧得地方往往容易操作不当。比如工序15清洁冰箱内部，由于之前加工中产生的泡沫屑、浮灰很容易粘连在产品表面，使用风机等工具清洁的时候就比较麻烦，如果又是加工“生手”，缺乏技巧，加工时间便一下子大大延长。

（4）加工操作受约束

加工是严谨的，工人的操作也不能随性而为。工艺会对工人的操作提出要求，这就是约束。当然，实际加工中的约束不单单是工艺原因。流水线高度、物料架位置等等因素都会产生约束。具体可总结如下：

①区域约束，考虑到流水线一旦开动，所有工位都在工作，故一些特定位置是不能被阻碍的；

②位置约束，主要是说由于产品机加工方式、物料架位置等因素，工作人员在进行加工时其运动范围往往会收到约束；

③工具约束，是指某些工作无法仅凭人工完成，操作人员需要使用相应的加工工具设备以完成工作，如过该设备损坏或是已被占用，那么这道工序就只能被迫暂停或延误；

④疲劳约束是指，在生产作业中经常存在一些操作强度较大的加工动作，这类加工动作的操作时间应尽可能短暂，避免工人力竭，且在工序安排时应尽量避免将这些易引起疲劳的操作安排在同一个工序中[21]。

3.5  流水线动作分析

该公司产品经过多年更迭，不断创新，但流水线却迟迟没有升级。随着近几年公司销量起势，这条拥有多年历史的生产线已经很难满足需求。

论文对目标流水线展开研究。观察记录了流水线上各工位的工作状态，其中观测得到各工序的加工时间记录在下表：

表3-3  各工序作业时间记录表

| 序号 | 标准工时 | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 极差 | 方差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 85 | 83 | 79 | 78 | 77 | 82 | 82 | 82 | 87 | 81 | 81.6 | 10 | 9.4 |
| 2 | 65 | 57 | 57 | 60 | 56 | 59 | 62 | 53 | 62 | 56 | 65 | 58.7 | 12 | 13 |
| 3 | 75 | 68 | 73 | 71 | 70 | 71 | 73 | 69 | 68 | 73 | 67 | 70.3 | 6 | 5.1 |
| 4 | 80 | 73 | 80 | 69 | 70 | 67 | 68 | 76 | 75 | 79 | 78 | 73.5 | 13 | 23 |
| 4A | 80 | 71 | 78 | 75 | 80 | 69 | 76 | 71 | 72 | 66 | 70 | 72.8 | 14 | 19 |
| 6 | 150 | 144 | 149 | 133 | 141 | 148 | 134 | 143 | 147 | 145 | 139 | 142 | 16 | 31 |
| 7 | 80 | 72 | 69 | 77 | 75 | 76 | 72 | 78 | 74 | 70 | 73 | 73.6 | 9 | 8.7 |
| 10 | 90 | 88 | 84 | 78 | 89 | 85 | 90 | 82 | 86 | 89 | 82 | 85.3 | 12 | 15 |
| 11 | 80 | 76 | 79 | 66 | 75 | 70 | 73 | 69 | 67 | 79 | 67 | 72.1 | 13 | 25 |
| 14 | 50 | 46 | 47 | 44 | 43 | 48 | 45 | 49 | 50 | 46 | 43 | 46.1 | 7 | 5.9 |
| 15 | 130 | 127 | 123 | 124 | 129 | 120 | 130 | 123 | 128 | 126 | 121 | 125 | 10 | 12 |
| 19 | 200 | 197 | 186 | 190 | 187 | 183 | 186 | 196 | 200 | 192 | 194 | 191 | 17 | 31 |
| 19A | 200 | 200 | 191 | 187 | 197 | 194 | 190 | 195 | 192 | 187 | 193 | 193 | 13 | 17 |
| 20 | 80 | 75 | 79 | 80 | 78 | 72 | 73 | 70 | 77 | 75 | 78 | 75.7 | 10 | 11 |
| 合计 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 | 104 | 11.6 | 16 |

从表中数据可以看出，工序6、工序15、工序19和工序19A的平均作业时间分别为142秒、125秒、191秒和193秒。这是是远超其他工序工时的，同时也高于平均工时104秒。工序2和工序14的平均作业时间则较短，只有大约58秒和46秒。值得注意的是，有些工序作业时间的极差和方差较大，像是工序6、工序19等，说明这些工序的作业时长参差不一，是改善优化重点。

第6工序可以看做六个作业单元组成的，可列为下表3-4。工序6作业内容较多，且工作内容杂乱，使用到的工具也过多，设计不合理。

表3-4  工序6作业单元拆分

| 作业单元序号 | 作业内容 |
| --- | --- |
| 1 | 使用剪刀打开压缩机的密封塞 |
| 2 | 将长度为10厘米的工艺管插入压缩机工艺管出口端，并将回流管插入压缩机回流管处 |
| 3 | 将压缩机高压导管插入冷凝器进口端，再将冷凝器出口端插入千燥过滤器进口端，再将毛细管插入干燥过滤器出口端 |
| 4 | 将冷凝器和干燥过滤器的压缩机高压导管处焊接一体，使用的是焊枪和焊条 |
| 5 | 使用银焊条将回流管、毛细管和工艺管焊为一体 |
| 6 | 使用真空机抽真空 |

第19（A）工序是由如下两个作业单元组成，同样可以如表3-5所示。这一工序得问题也是类似。过多过杂的操作内容设计在一个工序中，使得操作员的工作过于复杂且耗时。工序中包含的组装作业十分消耗体力，也需要优化。

表3-5  工序19作业单元拆分

| 作业单元序号 | 作业内容 |
| --- | --- |
| 1 | 把一个弹簧放进锁孔齿轮槽位并套上螺母，将一粘有油的钢珠放在槽位的另一面，再卡上齿轮，拧紧螺钉 |
| 2 | 用3颗螺丝固定下门合页，装上门，再用3颗螺丝固定上门合页 |

同时，通过分析动作过程中四肢，眼睛和身体其他部位的运动，发现一些不经济的加工工作。诸如定位和等待等需优化工作频频出现，造成浪费，这会对加工速度产生影响。操作员的左手在很多时候是空闲的，没有充分利用左手这也是造成双手操作不平衡的重要因素[22]。

如上文所描述，本条流水线存在诸多问题。想要改善这些问题，我们得运用一些工业工程的方法对现有流程进行分析。科学布局流水线，充分整合资源以达到高效生产。

4  改善方案设计

本章将使用以程序分析、作业分析和动作分析为主的工业工程方法对目标进行分析改善。找出生产过程中的不经济之处加以分析并重新设计，以达到提升生产力的目的。

4.1  动作分析相关原则

（1）有效性原则

理论想要作用于实际，必须能够符合复杂的实际情况。面对生产线，如何提升效率，优化工人的机加工过程，都需要仔细研究，只有行之有效的方案才能解决实际的问题。

（2）可操作性原则

由于本文是致力于解决一定的实际问题，所以本文所提出的方案应该具有很强的可操作性[23]。不同流水线的操作环境、工序分配存在非常大的差异，本文的改善方案是仅基于对目标公司的目标组装流水线而提出的，可以较好契合于目标生产流程。

（3）动作经济性原则

动作经济原则是一种分析和研究生产现场作业动作的有效方法，按照吉尔布雷斯的定义，动作经济原则就是为了以最低限度的疲劳获得最高效率，寻求最合理的动作时应该遵循的原则[24]。这些原则可表述如下：①减少动作数量，②双手同时进行工作，③缩短动作的行程距离，④轻松舒适动作[14]；

动作经济性原则在实际运用时，要能够有分清楚什么动作是合理，什么动作是不经济的的能力。只有明确这些动作的性质，才能够进行有效优化。动作意识一般可以归纳为三条：①明白合理动作与不合理动作的区分，②明确动作错误的原因，判断合理的动作，③全身心投入动作研究，思考合理动作方法、作业配置和工装夹具[25]。

在动作经济原则的实际运用中，还要考虑到肢体运用，环境布置，设备摆放等方面。展开说明如下。

（1）肢体运用方面

通过科学设计工人肢体动作，减少浪费。一般考虑以下几点，①减少空闲，②双手同步工作，③双手动作尽量呈“轴对称”，④简化双手动作，⑤利用自然力以节省工人体力，⑥连续的曲线运动比方向突变的直线运动更加舒适，⑦自由摇摆动作比受控制或受限制的动作更加自由，⑧尽量保持动作的节奏性[26]；

（2）环境布置方面

将相关工具，设备摆放在以操作工人为圆心的周围，保持操作工人在舒适距离内可以轻松取用。同时要注意：①相关工具设备应定点摆放，②相关工具设备应定序摆放，③摆放应遵循人机工程学，保证操作工人舒适拿取，④充分利用自然力，⑤科学照明，⑥相关座位，工作台应符合人机工程学设计，舒适可调节；

（3）设备摆放方面

工具的存在就是节约人力便捷工作，所以：①用脚或工具替换掉手部负担，②合并，简化相关工具，③科学设计动作细节，使作业任务均匀的被肢体（例如手指）分担[14]。手指工作能级分析可见下表4-1.

表4-1  双手各手指能力顺序表

| 双手各手指能力顺序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 左手 |  |  |  | 右手 |  |  |  |
| 名称 | 小指 | 无名指 | 中指 | 食指 | 食指 | 中指 | 无名指 | 小指 |
| 位次 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |

4.2  生产过程中的动作分析

动作分析就是运用诸如，动素分析法，动作经济原则、“ECRS”原则以及动素检查表等工具来分析具体动作。确定其中的不合理的，存在浪费的不利动作，进行删减和优化。从而达到高效作业的改善目的。

动素分析法本文重点运用的方法。其核心在于运用17种动素来对某一动作进行拆分归类，然后按照动素的类别实行消减和改善。动素相关含义可见下表。

表4-2  动素符号及动素定义

| 类别 | 序号 | 名称 | 符号 | 代号 | 动素定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类动作 | 1 | 伸手 |  | TE | 空手移动接近或离开目的物的动作 |
|  | 2 | 握取 |  | G | 用手或身体的某一部位抓取或控制目的物的动作 |
|  | 3 | 移物 |  | EL | 用手或身体的某一部位承受载荷、改变目的物位置的动作、拉送、推送和滑送也属于此类动素 |
|  | 4 | 定位 |  | P | 使手持目的物与其他的装配或使用的目的物去的正确位置关系的动作 |
|  | 5 | 装配 |  | A | 是两个或两个以上的目的物合并的动作 |
|  | 6 | 拆卸 |  | DA | 将一物分解为两个或两个以上的目的物的动作 |
|  | 7 | 使用 |  | U | 利用器具或装置所做的动作。用手改变目的物形状态、性质的动作也属于此类动素 |
|  | 8 | 放开 |  | RL | 放开由手或身体的某一部位控制着的目的物的动作 |
|  | 9 | 检查 |  | I | 将目的物的性能、质量、数量与规定标准相比较的动作 |
| 第二类动作 | 10 | 寻找 |  | SH | 用眼、手等五种感官寻找目的物的动作 |
|  | 11 | 发现 |  | F | 在寻找动作之后，找到无敌五瞬间的动作 |
|  | 12 | 选择 | → | ST | 使用五官从数个物件中选定目的物的动作 |
|  | 13 | 思考 |  | PN | 以思考为主的理解和判断等心理活动 |
|  | 14 | 预置 |  | PP | 为了便于下一个动作的实施，调整目的物的位置，使其正好处于最好的朝向而完成的动作 |
| 第三类动作 | 15 | 拿住 |  | H | 用手或身体的某一部位保护目的物维持原状的动作 |
|  | 16 | 不可避免地延迟 |  | UD | 由于机械的自动进给而造成的等待以及双手操作时的某只手的空闲，迟延不是有效动作，但操作者不负责任 |
|  | 17 | 可以避免的耽搁 |  | AD | 不含有效动作，但操作者可以控制的延迟 |
|  | 18 | 休息 |  | R | 为了恢复疲劳，身心活动处于休息状态 |

按照现有流程，产品生产流程共14个，之前已有过列出此处不再赘述，运用动作分析法进行分析。

（1）外壳打眼

该工位的工作内容大致为①在外壳上打出若干半径4毫米的眼作排水和内部走线用，再加工温度控制器感应铜管，使其裸露在外以便正常测温，②在外壳上打出若干半径为1.6毫米的孔眼做后续安装的螺钉孔，③打半径7.75的壳身外部走线孔，④清理加工造成的粉尘屑渣。

图4-1  改善前工作台平面图

经由动素分析可得出，该工序总共由8种动素构成，详细动素可见下表。

表4-3  工序1动素表

| 动素名称 | 左手 | 右手 | 眼睛 | 动素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸手 | 3 | 6 |  | 1 |
| 移物 | 3 | 9 |  | 1 |
| 定位 | 4 | 4 |  | 1 |
| 检查 |  |  | 2 | 1 |
| 选择 |  | 2 |  | 2 |
| 寻找 |  |  | 3 | 2 |
| 拿住 | 4 | 7 |  | 3 |

其中，动素类别为1表示该动素为第一类动素，为工作中必要动素，2为第二类，3为第三类。第三类动素是无效动素需尽可能取消，第二类动素为辅助动素，尽可能优化。

（2）安装底部支撑

此工序主要操作为使用气动螺丝刀将螺丝拧入支撑孔，固定物料底部支架。

分析工序中动素发现，动素类别为3的无效动素占比将近三成，占比过高。其中“拿住”有17次，“可以避免的耽搁”有11次。同时次工序作业内容较多，导致操作总量大，动素总数上百。在使用螺丝刀拧螺丝时，多为右手工作，左手起辅助用或闲置，导致双手作业内容不均。

（3）加工管材

此工序的主要操作为：对管材长度进行筛查，管长不足27厘米的管材弃用，随后将合格的管材用泡沫管包裹贴壳体固定。将细管用工具拧成螺旋型，并加工弯角。最后测试管材的通畅性，密封。

分析动素可发现，与上一工序类似，存在大量第三类无效动素，占到总量的三分之一。且工序作业内容较多，总动素近百个。工作集中在右手，左手存在大量空闲。同时工序作业内容设计不甚合理，“不可避免的迟延”出现20次，原因是因为工位附近工具摆放不利于操作人员拿取，且加工姿势变扭，不符合人机工程学。

（4）安装制冷单元

次工序主要加工步骤为，确定螺丝孔位并固定制冷器夹具和电源夹具，为压缩机接地并做好绝缘，用螺栓固定各个制冷部件。本工序使用的物料工具如下表：

表4-4  物料使用表

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 工夹具、消耗品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器夹 | 2 | 气动螺丝刀、十字头电动螺丝刀、六角气动螺丝刀头、探针、尖嘴钳 |
| 2 | 螺丝 | 4 |  |
| 3 | 电源盒夹 | 1 |  |
| 4 | 螺丝 | 2 |  |
| 5 | 橡胶脚 | 4 |  |
| 6 | 脚管 | 4 |  |
| 7 | 垫片 | 4 |  |

因为此工序包含安装体积较大的压缩机， 所以会比其他工序来的更复杂。通常，现将货盘中的物料通过叉车从仓库运到装配线，货盘的尺寸约为1米x 1米。工人再使用物料存储区，因此工人在操作期间不断在后方的压缩机和身前的加工区来回转身进行装配加工，十分繁琐。这也导致更长的延迟，更大的劳动强度和操作员疲劳感。同时，存储区域距离装配线50厘米，这就像操作员每天可以移动100米并搬运将近10公斤的物体，这种劳动强度是非常不科学的。

图4-2  压缩机与流水线传送带平面布置图

如此不经济的现场布局无疑使得加工人员疲劳不堪，作业时间居高不下也就不难解释了。

（5）抽真空

此工序的主要工作是焊接制冷单元中的元器件和相关管道。焊接接好相应的管道间的接口，再将相应管道连接上各自对应的机器出气口。将所有管道紧固后，连接氮气瓶的Hansen接头，充氮气，充氮气3-5秒钟，然后打开真空泵。最后用快速接头连接真空管接头。

表4-5为作业中需要的物料和设备清单。

表4-5  物料使用表

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 工夹具、消耗品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥过滤器 | 1 | 快速接头、气焊枪、尖嘴钳 |
| 2 | 冷凝器 | 1 |  |
| 3 | 铜焊条 | 0.005kg |  |
| 4 | 银焊条 | 0.0019kg |  |
| 5 | 工艺管 | 0.1m |  |

分析动素可得，工序作业内容较多有近120个。由于本工序设计大量焊接、连接管材等工作，也是右手动素大于左手动素，双手作业不均。就第一类动素而言，右手比左手多了24个动作，而右手第一类动素一共才55个。

在为数不多的左手动作中，无效动素达到25个，占到左手动作总和的近二分之一。换而言之左手利用率只有大概50%。可以将左手工作重新划分。尽可能平衡并消除延迟。

右手频繁移动伸手，表明物料，工具和压缩机的放置不合理，并且右手经常在物料，工具和压缩机之间移动以完成工作。该过程需要大量工作，需要5种材料或工具才能完成整个过程，但同时包含6个组装任务，因此难度更大。

由于涉及焊接工作，因此员工的工作能力对工作时间有很大影响。根据目前观察到的数据，有必要提高员工的操作水平。否则，将延长操作时间并且增加手的移动次数。

（6）内部清洁

此过程的主要任务是用高压风机和刮水器清洁冰箱的内壁（箱式内胆）。要用到的工具有吹风机和抹布。具体任务是：先吹再抹，清洁冰箱。

分析动素可以发现，此工序作业内容不多，总动作仅为35个。其中工作必要的动素有20个，占到总数的57.14%。这意味着此过程中仍然存在许多无效运动。无效运动的发生主要是因为习惯性地使用右手进行清洁，而左手大多在闲置。左手的动素大部分都是无效动素。利用率很低，但这一部分原因是由于人类的行为习惯所致，大多数人习惯于用右手工作。

（7）冷藏室门安装

此过程的主要工作是处理门锁组件，安装冰箱门和顶板。具体操作如下：在齿轮盖的孔中放一个弹簧，在齿轮中放一个螺母，然后放一个有油的钢球。盖住孔的另一侧，调整齿轮并拧紧它。用螺钉固定底部铰链，安装门，然后用螺钉固定顶部铰链。

表4-6列举了本工序中会使用的工具设备。

表4-6  物料使用表

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 工夹具、消耗品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧 | 1 | 螺丝刀、六角头、润滑油、十字螺丝刀 |
| 2 | 螺母 | 1 |  |
| 3 | 钢珠 | 1 |  |
| 4 | 齿轮盖 | 1 |  |
| 5 | 齿轮 | 1 |  |
| 6 | 螺丝 | 2 |  |
| 7 | 上门铰 | 2 |  |

分析动素可得到，本工序作业内容偏多，总动素约180个。所有动素中有近一半为工作中必要的第一类别动素，数量达到87个，占比为48.33%。这说明本工序的作业作业过程还是充斥不少可以优化的不经济动作，有提升空间。类似的，由于本工序大部分内容是使用螺钉对工件进行安装加工，故多为右利手的工人的左手利用率不高，存在诸多辅助性动素和“拿住”等无效动素。

结合观察，发现本工序在作业现场布置方面存在弊端，首先是大量工具设备摆放较远，操作员有时需俯身伸展手臂拿取。再者本工序的物料架设置在操作员的右侧，这就导致操作员的右手经常需要放下手中的工具去取用新的物料，而此时左手大多只是扶住加工对象，这是不符合双手同步作业要求的。其次本工序的物料中的小钢珠属于比较特殊的物料，由于其圆滑小巧难以抓出，操作员往往在这一环节存在浪费。

（8）冷藏室门安装、锁零件组装

此工序的主要内容是，安装两个底部加固螺母，然后在底部加固板上安装螺钉。用六个螺钉固定处理过的底部加固板，然后用螺钉紧固锁组件。用螺钉固定上部的锁组件，然后用螺钉固定上部加固板。

分析动素可得出，该工序的有效动素占比情况较好，占到总数128个的大约65.87%。在剩下的34.13%的辅助、无效动素中，左手有35个，占到2，3类动素总和44个的79.55%。左手如此多的“无效”动素的产生是因为本工序需要借助很多的螺钉，而现场布置不适宜操作员快速拿取，这些“无效”动素多发生为右手在螺钉的螺丝刀之间来回移动时的等待。

4.3  改善方案的提出

通过对装配线上主要流程的研究和分析，我们了解到现有加工流程中有一些地方需要改进。在分析和研究了这些程序之后，提出了以下改进计划。

4.3.1  现场布局改善方案

（1）关于物料架设置方式的改善。由于加工线上目标产品为冰箱，其体积较大、重量较重，操作员不宜对物料进行搬运。所以将原本位于操作员背后的物料架改为置于操作员的体侧。同时，由于操作员身高各不相同，物料架的高度设计为可调。货架高度为125厘米上下浮动，符合坐姿时的人体工程学高度。

（2）关于工具悬挂方式的改善。由于部分工序需要操作员在流水线上跟随物料的移动进行装配，固定放置的加工工具反而会阻碍操作。故将工序中用到的工具采取借用平衡器悬挂在流水线上方的布置方法。同时电动螺丝刀、电钻等不同种工具用不同颜色加以区别，按加工使用顺序悬挂，同时附有标识。操作员在使用工具时不需要过多移动，借助于重力也可以轻松取用。

（3）关于特殊物料取用方式的改善。 由于加工过程中存在一些较为特殊的物料的取用。例如钢珠的取用，因为又小又滑所以难以从盒子中取出。现改为由设备递送，一次出一颗钢珠，工人只需用手接住即可，效率大大提高。

（4）关于物料放置位置的改善。将物料按种类放置于物料盒中，并保持物料盒在操作员的最大操作范围之中，使得物料拿取变得便捷快速。

4.3.2  动作分析改善方案

（1）遵循双手同步工作要求和双手均衡作业要求，对两手工作负荷进行重新规定。考虑到右利手的加工人员还是占职工总数的绝大部分，所以操作加工还是侧重在右手，但是对于那些左手完全可以胜任的加工操作，公司选择进行培训，使加工人员改掉默认使用右手的习惯，尽量使双手作业均衡。

（2）为减少辅助和无效动素，对部分作业操作进行适当合并，并重新设计不合理的作业顺序。例如在进行大多数装配时，螺钉的数量一般在四颗左右，以往工人只能一次一颗拿取四次，很是麻烦，现优化物料摆放位置及方式，使得工人能够一次就获取足量四颗螺钉，这样就可以减少手部的三次移动及抓取，也减少了左手等待。

以上为改善的大方向，具体改善方案如下：

（1）外壳打眼工序

根据此前描述的改善思路，通过仔细分析本工序的加工动作，发现了一些需要改进的地方，总结如下：①改善钻孔工装夹具。现改为使用工具盒，减少因为拿取夹具增加的“伸手”操作和“移物”操作的次数；②改善电钻的放置方式及外观颜色。电钻采用按规定顺序悬挂的布置方式，同时用颜色加以区别。这样可以让操作人员快速辨别所需电钻的位置，减少了“寻找”这一步骤。也减少了因伸手拿取电钻而产生的“伸手”动素，同时也减少了拿错工具所产生的浪费；③改善钻孔夹具及其放置方式。现让夹具的把手朝向操作员，同时使其高度和加工物料的高度一致；④改变吸尘器的位置。吸尘器吸头改为近距离悬挂，方便拿取。

经上述改善，此工序的动素由之前的近百个下降到了68个，总体负荷减小。由于采用颜色区分不同工具设备，眼睛的定位，选择动素被消减。由于一部分工作被分配到左手，第2，3类需要消除的动素由原来的13个变为3个，空闲率降低。由于优化了工具摆放方式，右手的“移物”动素由之前的9个变为5个，同时可以借助重力拿取工具，大幅节省体能。改善后，左右手动素分别为32个和36个，双手均衡作业程度有不小提升。改善后的工位示意图如下。

图4-3  改善后的钻孔工序平面布置图

（2）安装底部支撑工序

依据动作经济性原则和双手均衡作业的要求，对本工序做出改善如下。

①按照：a，组装支撑单元；b，安装支撑单元到底座上；c，紧固支撑单元的顺序重新规定工序作业流程。

②针对于双手作业不均的情况，对员工进行培训，两只手共同完成工件组装，避免了原先单单依靠左手旋动部件完成组装的不经济动作，尽量使两只手工作负荷均匀。

③重新对工位进行摆放设计，为避免操作人员频繁挥动手臂拿取工具，将所需工具也采用悬挂的方式重新摆放。

经上述改善，该工序的动作总量大大减少。动素数量由之前的127个下降到现在的65个，工作量优化了近一半。由于采用双手同步作业，原先的无效动素“可以避免的耽搁”被全部避免，数量下降到零。而第三类动素的总量也由原先的38个下降到现在的22个，效率得到提升。

（3）加工管材

根据此前的改善思路，对本工序提出改善方案如下。

①由于本工序操作范围小，主要围绕回流管等管材展开，且作业内容不易规范，作业时间和动作难以明确界定，故需要规范、强化员工的操作；

②由于物料的放置处于操作员的背后，在操作时人员需要转过身拿物料，造成了伸手距离远、移动物料距离较大的问题；

③依据易树平指出的正常作业范围与最大作业范围（见图4-4），结合生产现场布置图（例如图4-2）可以发现工具放置距离没有在作业员最大操作范围以内，工具、设备、物料应该尽可能按适当的距离摆放在工人的前方，这样可以最小化手的使用和消耗。正常的操作范围是以肘为圆心、小臂为半径的半圆内，最大的操作范围是以肩膀为圆心、手臂为半径的圆内[27]。现将原来的背后放置物料改为围绕操作员放置，使得物料工装、夹具至少处于最大操作范围内。

图4-5为改善后的工位布置示意图。

图4-4  正常作业范围与最大作业范围

图4-5  改善后的工位平面示意图

（4）制冷单元安装

此工序的优化内容大致为以下几点，将原本位于操作员身后的压缩机物料放置架重新规划，移动至操作员身旁右侧，缩短移动行程。物料架高度约为65厘米，使压缩机放上去后于生产线高度相吻合，便于操作员加工。这样的布置与改善之前相比缩短了行程，节约体力也能缩短工时。下图4-6为改善后的工位布局示意图。

图4-6  改善后工位示意图

（5）抽真空

这一工序的改善方案大致如下。对双手工作负荷进行重新规划，例如安装工艺管材的这一原本是由右手执行的操作，现经过培训，使工人使用左手也能完成。压缩机的安装操作由双手共同完成，左手因扶住压缩机而产生的无效动素得以消减，双手作业强度得到平衡。由于部分操作内容转移，原先负担重的右手现在较为轻松，可以更从容的完成诸如焊接缝隙在内的技巧含量较高的操作内容，长久以往，不仅加工技巧愈发成熟，作业时间也能得到缩减，是良性循环。

（6）内部清洁

对于这一工序，之前有论述过经验和工作技巧对于作业时间和作业效果提升的重要性。公司统一对此工序的操作人员加以培训，规范加工操作，熟悉所使用的工具，并强化双手同步作业的意识。

同时，优化生产工具，将左手所持抹布改为专用手套，省去左手频繁拿起放下抹布的动作。这样右手使用风机，左手进行清理，工作效率大大提升。

（7）冷藏室门安装

将左手操作的内容从原始的惯常右手操作重新分配给左手和右手同步作业。将原先右手主导加工的齿轮等工件转而由左手进行操作加工，从而使两手的工作负荷趋于平衡，这一改善同时也可以避免左手空闲不参与工作，并且缩短了整个过程的操作时间。将放置物料的依据条件变为双手的拿取难易程度，并将与左手操作相关的物料放置在操作员的左侧，将与右手操作相关的物料放置在操作员的右侧。使用特殊的容器存放特殊类型的材料（如钢珠），在实际加工中，由于钢珠粘黏有润滑剂且很小颗，难以快速拿取，现使用专用的递送设备，操作人员只需伸手，装置检测到信号便掉落一颗小钢珠，省时省力准确快速。而针对于本工序（连同下一道19A工序）中频繁使用的螺钉，改用带有递送能力的新式物料盒。操作员在加工时只需要用带磁吸能力的电动螺丝刀靠近螺钉，便可直接拧进工件，不需要用手一颗一颗的拿取了。

4.3.3  程序分析改善方案

由于工序14的标准工时仅为50秒，仿真模型得出的工作开动率仅为23.59%，需要合理布置。现将工序11装控制盒和工序14固定风扇、装冷冻室门合并，合并后这一工序将不再是整条流水线作业工时最短的工序。同时可得出改善后的流水线加工流程图如下：

图4-7  流程图仿真（改善后）

5  目标公司改善成果验证

本章将根据工业工程相关的理论方法，分析和评估目标公司生产过程中的改进的生产过程，确定改进的有效性，并找出需要深入的地方。不断改善目标生产现并提高生产率。

5.1  生产线上作业测定

作业测量是一种用于测量一项或一系列作业所需时间的管理方法，它是一种应用程序和技术，为业务水平达标的操作人员设定了在正常条件下完成操作的基准工时。作业测定一般可以分为四种方法：秒表时间研究法，预定时间标准法，标准数据法和工作抽样法[14]。

本文使用的是秒表分析方法来对优化后的产线进行观测。秒表时间研究的一般按照如下流程进行，见表5-1。

表5-1  秒表时间研究的一般流程

| 执行顺序 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 获取充分的资料，如操作者的作业数量程度、意愿等 |
| 二 | 作业分解，划分操作单元 |
| 三 | 确定观测次数 |
| 四 | 对数据进行处理，提出不合理的数据 |
| 五 | 消除不确定因素造成的误差 |
| 六 | 确定宽放时间 |

其中，值得注意的是， 关于观测次数，本文采用的是通过作业周期确定观测次数的方法。教材说说到“如果是为了工作改善而进行时间研究，要求不必像指定标准时间那么严格，可根据作业周期粗略确定观测次数。”[14]具体可见表5-2。本次观测取30次。关于消除误差，因为很多内外部因素都会实际观测到的数据产生片误差，诸如员工的主管情绪，身体状态，车间环境等等。这里，我选取“西屋评比法”确定评比系数为0.12。具体可见表5-3。最后，关于确定宽放时间，参考易树平的《基础工业工程》的标准，考虑到流水线的作业强度，宽放率设定为0.1。

表5-2  观测次数选取标准表

| 作业周期/min | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测次数 | 200 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |

表5-3  西屋评比系数表

| 评定因素及等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟练系数 |  |  | 努力系数 |  |  |
| 超佳 | A1 | +0.15 | 超佳 | A1 | +0.13 |
|  | A2 | +0.13 |  | A2 | +0.12 |
| 优 | B1 | +0.11 | 优 | B1 | +0.10 |
|  | B2 | +0.08 |  | B2 | +0.08 |
| 良 | C1 | +0.06 | 良 | C1 | +0.05 |
|  | C2 | +0.03 |  | C2 | +0.02 |
| 环境系数 |  |  | 一致性系数 |  |  |
| 理想 | A | +0.06 | 理想 | A | +0.04 |
| 优 | B | +0.04 | 优 | B | +0.03 |
| 良 | C | +0.02 | 良 | C | +0.01 |
| 平均 | D | 0.00 | 平均 | D | 0.00 |

根据实际情况，将四个系数分别选取为设定熟练系数为良，良，平均和良。最终可以得到：评定系数=0.06+0.05+0.00+0.O1=0.12。

作业时间测量结果如下。

（1）工序一，外壳打眼作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有较大影响。改进前，该过程的标准工作时间为90秒，改进后，该过程的工作时间为73.9秒（约74秒），工作时间减少了17.78％。

（2）工序二，安装底部支撑作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有较大影响。改进前，该过程的标准工作时间为65秒，改进后，该过程的工作时间为49.23秒（约49秒），工作时间减少了24.62％。

（3）工序三，加工管材作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为75秒，改进后，该过程的工作时间为51.5秒，工作时间减少了31.33％。

（4）工序四，安装制冷单元作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响，节省的工作时间直逼远来标准工作时间的50%。改进前，该过程的标准工作时间为80秒，改进后，该过程的工作时间为50秒，工作时间减少了37.5％。

（5）工序六，抽真空作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有不小影响。改进前，该过程的标准工作时间为150秒，改进后，该过程的工作时间为114秒，工作时间减少了24％。

（6）工序七，加注制冷剂作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为80秒，改进后，该过程的工作时间为74.5秒，工作时间减少了6.88％。效果不是很突出，应该存在继续优化的空间。

（7）工序十一，安装总控器作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为80秒，改进后，该过程的工作时间为53秒，工作时间减少了33.75％。

（8）工序十五，内部清洁作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为130秒，改进后，该过程的工作时间为87秒，工作时间减少了33.08％。

（9）工序十九，冷藏室门、锁组件安装作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为200秒，改进后，该过程的工作时间为125秒，工作时间减少了37.5％，效果较为显著。

（10）工序二十，外部清洁收尾作业测定

从观察结果可以看出，与原始生产过程相比，该过程的新方案对标准操作时间有重大影响。改进前，该过程的标准工作时间为80秒，改进后，该过程的工作时间为61.5秒，工作时间减少了23.13％。

5.2  各工序标准作业时间改善前后对比

根据评定系数和宽放率，及此前表中数据计算标准工作时间。数据（下表5-4）显示，目标产品加工线的工作时间经过研究后显着缩短，从原来的1450秒减少到1042.5秒，节省了28.14％。通过进行工业工程方法分析，加强操作标准，改进操作规范和其他措施，标准操作时间已显着减少，最多可缩短至改进前40.5％的时间。浪费了措施，即使是最小的改进过程的最短时间也可以达到改进之前工作时间的5.56％。

表5-4  改善前后各工序作业时间比对表

| 序号 | 工序名称 | 改善前标准工时（s） | 改善后标准工时（s） | 提高比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳打眼 | 90 | 74 | 17.78% |
| 2 | 安装底部支撑 | 65 | 49 | 24.62% |
| 3 | 加工管材 | 75 | 51.5 | 31.33% |
| 4 | 装冷凝器夹、压缩机 | 80 | 50 | 37.50% |
| 4A | 装冷凝器夹、压缩机 | 80 | 60 | 25.00% |
| 6 | 焊管、抽真空 | 150 | 114 | 24.00% |
| 7 | 加制冷剂、封焊 | 80 | 74.5 | 6.88% |
| 10 | 包海绵管、固定冷凝器、装灯盒 | 90 | 85 | 5.56% |
| 11 | 装控制盒、插线 | 80 | 53 | 33.75% |
| 14 | 固定风扇、装冷冻门 | 50 | 39 | 22.00% |
| 15 | 冰箱内清洁 | 130 | 87 | 33.08% |
| 19 | 加工锁组件、装冰箱门、顶板 | 200 | 125 | 37.5% |
| 19A | 加工锁组件、装冰箱门、顶板 | 200 | 119 | 40.5% |
| 20 | 冰箱外清洁、刷油漆 | 80 | 61.5 | 23.13% |
| 合计 |  | 1450 | 1042.5 |  |

图5-1  改善前后各工位标准工时对比图

5.3  本章总结

经过相关研究及改善后，装配线上每个过程的标准操作时间已大大减少。由于操作技能的标准化，熟练程度的提高、双手作业内容的平衡，产品生产率得到了显着提高。

改进后的生产线的瓶颈过程是处理锁组件，安装冰箱门和处理顶板的过程（19）。运行时间为125秒，日产量为11×60×60125=316.8台，比改进前的日产量11×60×60200=198台增加了118台。表5-5为改善前后该公司年产量对比。

表5-5  改善前后产量对比表

|  | 日产量 | 年产量 | 人均产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改善前 | 198 | 49698 | 7.92 |
| 改善后 | 319 | 80069 | 12.76 |

结合以上改善，将更新后各工位生产工时数据输入witness软件进行仿真，可以得到如下结果：

图5-2  产量仿真对比图

见经改善后，相同的生产时间内，成品产出由原先的160个变为263个。效率提升64.38%，与实际改善效果相差不大,基本吻合。

可得到具体工位数据如下：

表5-6  各工位仿真数据

|  | 外壳钻孔 | 安装底部支撑 | 加工管材 | 安装制冷单元 | 抽真空 | 加注制冷剂 | 包裹管材 | 安装总控器 | 内部清洁 | 冷冻室门安装 | 外部清洁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Idle | 0 | 4.36 | 3.63 | 5.7 | 6.67 | 35.87 | 24.95 | 19.35 | 17.93 | 15.39 | 59.35 |
| % Busy | 68.98 | 44.6 | 60.5 | 42.25 | 93.33 | 59.17 | 65.2 | 67.62 | 61.52 | 84.61 | 40.65 |
| % Filling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Emptying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Blocked | 31.02 | 51.04 | 35.87 | 52.05 | 0 | 4.96 | 9.85 | 13.03 | 20.56 | 0 | 0 |
| % Cycle Wait Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Setup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Setup Wait Labor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Broken Down | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Repair Wait Labo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. Of Operations | 370 | 359 | 347 | 336 | 324 | 314 | 303 | 291 | 280 | 268 | 263 |

可以看到此时工作开动率最低的工序为最后一道工序外部清洁，为40.65%。基本持平于平均值，大幅高于优化前的23.59%。可以说，改善取得了一定成效。

结束语

本文主要研究某冰箱类型产品的装配线操作，识别有效动作，无效动作和次要动作，并使用“ ECRS”原则和“ 5W1H”分析法分析并优化操作，并提出改进建议。经过观测研究，发现可以合并和重新安排作业以重新排序加工步骤，从而优化作业的顺序并减少工作时间。使用这些方法，目标产品装配线的改进效果明显，大大节省了操作时间，大大提高了生产能力。

经济全球化是一股无法阻挡的浪潮，各公司将会面临越来越严峻的考验。在全球竞争的时代，每个人都应该认真对中国公司如何保持实力发出自己的声音。经过不断的研究和数十年的改革开放，中国的制造业水平有了很大的提高。但是，与发达国家相比，中国公司仍然有很大差异。较日本等国家，在工业工程领域我们的相关研究更是起步晚，底子弱，路还很长。动作分析是工业工程的最基本组成部分，是企业发展的基本分析方法。本文重点介绍公司的生产率提高研究，并总结和改进整个研究过程。最终实现约59%的产量增长，为公司带来了利润。希望本文的研究思路及过程能够给更多企业带来启发，为我国的工业制造、社会经济带来更多贡献。

致  谢

转眼间，四年的大学生涯即将结束，这期间我学到了很多，成长了些许。这份毕业设计将是我的大学生活的一个句号。在这里，我要感谢这四年中我遇到的所有人，感谢他们的帮助和陪伴。

首先我要感谢的是周建中老师，周建中老师是我毕业设计的指导导师，一直以来为我指引道路、授业解惑，付出甚多。在此次论文撰写的过程中，从最开始的选题到最后的定稿，周建中老师都对我详细指导，从很多方面给予了坚实的支持帮助。没有周老师，我在撰写论文的路上必定举步维艰。周建中老师阅历深厚，擅长将理论教学结合于实际案例，跟随周老师学习研讨的这几年，眼界开阔了不少，也看到了工业工程巨大的实际应用价值及其魅力所在。在此，我要向周建中老师诚挚地道一声感谢！

我还要感谢学校这四年的栽培，感谢我所有的任课老师，没有你们的倾心授课，我不可能收获这么多知识和道理。我还要感谢我的同学，我们曾经一起学，一起笑，一同成长，是你们的陪伴让我的四年大学生活绚烂多彩。

最后我要感谢的父母以及我的家人，没有他们的养育与支持就不可能有今天的我。你们将永远是我前行的动力。

参 考 文 献

[1] 齐二石, 霍艳芳. 中国企业应用工业工程现状[J]. 制造技术与机床, 2004(04): 17-20.

[2] 林炜生. 基于精益生产的A公司手机装配线平衡改善研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2019.

[3] 彭丽霞, 张力, 蒋建军. 基于动作分析的涡轮增压器装配线作业分析与优化[J]. 机械, 2015, 42(01): 1-6+10.

[4] Xiaocong He,Fengshou Gu,Andrew Ball. A review of numerical analysis of friction stir welding[J]. Progress in Materials Science, 2014, 19(6), 65-68.

[5] Claudio Finotti, Elena Gaio. Continuous model in dq frame of Thyristor Controlled Reactors for stability analysis of high power electrical systems[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2014, 13(5), 63-65.

[6] Hiroko Masuda, David E. Claridge. Statistical modeling of the building energy balance variable for screening of metered energy use in large commercial buildings[J]. Energ Buildings, 2014, 16(3), 77-78.

[7] Marco Bortolini, Maurizio Faccio, Mauro Gamberi, Francesco Pilati. Motion Analysis System (MAS) for production and ergonomics assessment in the manufacturing processes[J]. Computers &amp; Industrial Engineering, 2020, (139)139.

[8] Piero Zappi, Thomas Stiefmeier. Activity recognition from on-body sensors byclassifier fusion: sensor scalability and robustness[J]. IEEE Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information 3-6 Dec. 2007, 281–286.

[9] 姜德意，张艺. 日常抓举物体动作分析与优化研究[J]. 中国科技信息， 2011（3）: 48-50.

[10]郑夏，程永康.基于动作分析的汽车发动机流水线作业过程分析与优化[J].科技信息，2012（3）:173-174.

[11]韦庆东. 基于动作分析法的M公司标准工时定额研究[D]. 长春：吉林大学,2012.

[12]林炜生. 基于精益生产的A公司手机装配线平衡改善研究[D]. 广州：华南理工大学,2019.

[13]涂在友, 王峰, 王巍巍. 流程程序分析在企业生产流程改进中的应用研究[J]. 中国储运, 2010(04): 91-93.

[14]易树平, 郭伏, 等. 基础工业工程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017. 16～19.

[15]杨璟. A公司装配生产线优化研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2017.

[16]高广章, 孙建华. 动作分析法在生产线平衡中的应用[J]. 机械设计与制造, 2007(07): 204-206.

[17]温正杰. 基于动作及时间分析的金龙机电公司触摸屏组装线优化研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2019.

[18]沈建平. 动作分析在WZ公司成本核算的研究与应用[D]. 西安: 西安工业大学, 2018.

[19]杜战其, 曹守启, 陈成明, 王建玲. 国内关于动作分析(MS)应用研究的简述[J]. 机械管理开发, 2013(01): 159+162.

[20]朱月忠. 服装缝制作业分析及工时研究[D]. 合肥: 安徽工程大学, 2015.

[21]王瑛伟. J公司碳化硼粉末生产工艺流程改善研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.

[22]郑夏, 程永康. 基于动作分析的汽车发动机流水线作业过程分析与优化[J]. 科技信息, 2012(03): 173-174.

[23]佚名. 吉尔布雷思夫妇的动作研究[J]. 中国计算机用户, 2005(07):41.

[24]涂在友, 王峰, 王巍巍. 流程程序分析在企业生产流程改进中的应用研究[J]. 中国储运, 2010(04): 91-93.

[25]刘杰. 基于动作分析的MBC公司箱体组装线优化研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2010.

[26]刘倩. 人机作业分析在某手机料件性能检验中的应用[J]. 现代商贸工业, 2017(17): 188-189.